Создать код готовности

Порядок работы

Автомобиль неподвижен

Потребители электропитания отключены

(вентилятор охлаждения радиатора во

время проверки работать не должен).

Кондиционер отключен.

Температура охлаждающей жидкости

минимум 85 °C ⇒ Блок измеряемых величин

004, Поле индикации 3. Важно: по

возможности прогреть двигатель, выполнив

пробную поездку.

Инструкция

Если в ходе какого-либо этапа проверки после

выбора группы индикации сразу индицируется

результат проверки „в норме“, то это

означает, что тест выполнен и можно

начать следующий этап проверки.

Этап 1: Запросить память неисправностей

Двигатель не работает, зажигание

включено.

– Подключить Диагностический тестер -

VAS 5051 A- → Глава и выбрать в меню

систем автомобиля „01 -

Электрооборудование двигателя“.

Зажигание должно быть включено.

Индикация на -VAS 5051 A-:

– Выбрать в меню -1- функцию диагностики

„02 - Запросить память неисправностей“.

Индикация на -VAS 5051 A-:

-1- Содержание памяти

неисправностей

0 Ошибок распознано

или

X Ошибок распознано

-2- Ошибка Код ошибки

Место ошибки

Вид ошибки

Если ошибка сохранилась в памяти:

– Устранить ошибку, очистить память неисправностей.

Выполнить пробную поездку и, для окончательного

контроля, снова запросить память неисправностей.

Если ошибок в памяти нет:

– Коснуться ← -Клавиши.

Этап 2: Очистить память неисправностей

Двигатель не работает, зажигание включено.

Индикация на -VAS 5051 A-:

– Выбрать в меню -1- функцию „05 - Очистить

память неисправностей“.

Инструкция

При очистке памяти неисправностей код

готовности сбрасывается и поэтому должен

быть создан заново.

Индикация на -VAS 5051 A-:

1 - Отсутствуют показания индикаторов

(перед очисткой) или

- Память неисправностей очищена

2 - Указание: Выполнить функцию?

Указание: Данные будут стерты!

– Коснуться ОК -Клавиши в поле индикации -

2-.

– Коснуться ← -Клавиши.

Этап 3: Согласование блокауправления

дроссельной заслонки с блоком управления

двигателя

Двигатель не работает, зажигание включено.

Индикация на -VAS 5051 A-:

– Выбрать в меню -1- функцию диагностики

„04 - Базовая регулировка“.

Индикация на -VAS 5051 A-:

1 - Ввести группу индикации, макс. значение

ввода = 255

– Набрать на клавиатуре -2-„60“ для „Группы

индикации 060“ и подтвердить ввод

касанием Q -Клавиши.

Индикация на -VAS 5051 A-:

– Проверить показания индикаторов в полях

индикации -3- и -4-.

Группа индикации 060: согласование блока управления дроссельной заслонки

Поле

индикации

Индикатор на

дисплее

Индицируется Рабочий диапазон Заданное значение

3 X Счетчик этапов

согласований

0…8 1) 8

4 XXXXXXXXXX Состояние

согласования

ADP работает

ADP в норме

ОШИБКА

ADP в норме

1) Числа отражают текущее состояние процесса согласования. После окончания согласования

счетчик этапов согласования показывает цифру 8 (цифры могут перескакивать). Решающее значение

имеют не промежуточные показания счетчика этапов согласования (Поле индикации 3) в ходе

процесса согласования, а завершающий процесс согласования, когда в поле индикации 4 будет

отображено заданное значение „ADP в норме“.

Если индицировано „ОШИБКА“:

– Запросить память неисправностей → Символ,

определяющий позицию иллюстрации.

Если заданное значение „ ADP в норме“ достигнуто:

– Выполнить следующий этап.

Этап 4: Проверить рабочее состояние лямбда-

регулирования

– Запустить двигатель.

Инструкция

При необходимости, после запуска двигателя, снова выбрать

автомобильную систему „01 - Электрооборудование

двигателя“ и функцию диагностики „04 - Базовая регулировка

“.

– Установить регулятор числа оборотов -V.A.G 1788/10- на

электронной педали газа и увеличить число оборотов

двигателя до 2000/мин.

Двигатель работает на 2000/мин.

– Коснуться ← -Клавиши.

Индикация на -VAS 5051 A-:

1 - Ввести группу индикации, макс. значение

ввода = 255

– Набрать на клавиатуре -2-„30“ для „Группы

индикации 030“ и подтвердить ввод

касанием Q -Клавиши.

Индикация на -VAS 5051 A-:

– Проверить показания индикаторов в поле

индикации -1 ... 4-.

Инструкция

До получения результата диагностики

может пройти несколько минут.
Группа индикации 030: Показания лямбда-зонда

Поле

индикации

Индикатор на

дисплее

Индицируется Рабочий диапазон Заданное значение

1 XXX Показания лямбда-

зонда, Головка

цилиндров 1, Зонд 1

0 = выкл.

1 = вкл.

111

2 XXX Показания лямбда-

зонда, Головка

цилиндров 1, Зонд 2

0 = выкл.

1 = вкл.

110

3 XXX Статус лямбда-зонда,

Головка цилиндров 2,

Зонд 1

0 = выкл.

1 = вкл.

111

4 XXX Показания лямбда-

зонда, Головка

цилиндров 2, Зонд 2

0 = выкл.

1 = вкл.

110

Декодировка 3-значных сообщений в Группе индикации 030, Поля индикации 1 ... 4

1 2 3 ← Место индикации

Лямбда-регулирование: 0 = не активировано; 1 = активировано 1)

Эксплуатационная готовность Лямда-зонда: 0 = не активирован; 1 = активирован

Состояние подогрева лямда-зонда: 0 = не активирован; 1 = активирован 2)

1) Лямбда-регулирование лямбда-зондов после катализатора (Головка цилиндров 1, Зонд 2 и Головка

цилиндров 2, Зонд 2) без нагрузки двигателя отключено, это значит, что 3-символ 3-значного

сообщения - „0“.

2) Показания индикатора (подогрев) колеблются в определенном рабочем диапазоне между „0“ и „1“.

– Продолжить проверку только в том случае, если показания

индикатора по меньшей мере один раз достигли значений 1

и 3 в поле индикации„111“ и значений 2 и 4 в поле индикации

„110“.

Этап 5: Диагностика лямбда-зонда перед

катализатором на старение (Головка

цилиндров 1)

Двигатель продолжает работать на

2000/мин.

Индикация на -VAS 5051 A-:

– Для перехода к „Группе индикации 034 “

коснуться ↑ -Клавиши 4 раза.

– Проверить индикацию в поле индикации -4-.

Инструкция

До получения результата диагностики

может пройти несколько минут.

Группа индикации 034: Диагностика лямбда-зондов, лямбда-зонд перед катализатором на

старение (Головка цилиндров 1)

Поле

индикации

Индикатор на

дисплее

Индицируется Рабочий диапазон Заданное значение

4 XXXXXXXXXX Состояние

диагностики

Тест ВЫКЛ.

Тест ВКЛ.

B1-S1 в норме

B1-S1 не в норме.

B1-S1 в норме.

Если индицируется „B1-S1 не в норме“:

– Запросить память неисправностей → Символ,

определяющий позицию иллюстрации.

Если заданное значение „ B1-S1 в норме“ достигнуто_____:

– Выполнить следующий этап.

Этап 6: Диагностика лямбда-зонда перед

катализатором на старение (Головка

цилиндров 2)

Двигатель продолжает работать на

2000/мин.

Индикация на -VAS 5051 A-:

– Для перехода к „Группе индикации 035 “

коснуться ↑ -Клавиши 4 раза.

– Проверить показания в поле индикации -4-.

Группа индикации 035: Диагностика лямбда-зондов, лямбда-зонд перед катализатором на

старение (Головка цилиндров 2)

Поле

индикации

Индикатор на

дисплее

Индицируется Рабочий диапазон Заданное значение

4 XXXXXXXXXX Состояние

диагностики

Тест ВЫКЛ.

Тест ВКЛ.

B2-S1 в норме

B2-S1 не в норме.

B2-S1 в норме

Если индицируется „B2-S1 не в норме“:

– Запросить память неисправностей → Символ,

определяющий позицию иллюстрации.

Если заданное значение „ B2-S1 в норме“ достигнуто:

– Выполнить следующий этап.

Этап 7: Диагностика лямбда-зонда после

катализатора на готовность к работе

(Головки цилиндров 1 и 2)

Двигатель продолжает работать на

2000/мин.

Индикация на -VAS 5051 A-:

– Для перехода к „Группе индикации 036“

коснуться ↑ -Клавиши.

– Проверить показания в поле индикации -2-

и -4-.

Группа индикации 036: Готовность к работе лямбда-зонда после катализатора (Головка

цилиндров 1 и 2)

Поле

индикации

Индикатор на

дисплее

Индицируется Рабочий диапазон Заданное значение

2 XXXXXXXXXX Состояние

диагностики

Тест ВЫКЛ.

Тест ВКЛ.

B1-S2 в норме

B1-S2 не в норме.

B1-S2 в норме

4 XXXXXXXXXX Состояние

диагностики

Тест ВЫКЛ.

Тест ВКЛ.

B2-S2 в норме

B2-S2 не в норме.

B2-S2 в норме.

Если появляется сообщение „B1-S2 не в норме“или „B2-S2 не в

норме“:

– Запросить память неисправностей → Символ,

определяющий позицию иллюстрации.

Если достигнуты заданные значения „B1-S2 не в норме“ или

„B2-S2 в норме“ :

– Выполнить следующий этап.

Этап 8: Диагностика системы лямбда-

регулирования (Головка цилиндров 1)

Двигатель продолжает работать на

2000/мин.

Индикация на -VAS 5051 A-:

– Для перехода к „Группе индикации 037 “

коснуться ↑ -Клавиши.

– Проверить показания в поле индикации -4-.

Группа индикации 037: Диагностика системы лямбда-регулирования (Головка цилиндров 1)

Поле

индикации

Индикатор на

дисплее

Индицируется Рабочий диапазон Заданное значение

4 XXXXXXXXXX Состояние

диагностики

Тест ВЫКЛ.

Тест ВКЛ.

Сист. в норме

Сист. не в норме.

Сист. в норме.

Если индицируется „Сист. не в норме“:

– Запросить память неисправностей → Символ,

определяющий позицию иллюстрации.

Если заданное значение „ Сист. в норме“ достигнуто:

– Выполнить следующий этап.

Этап 9: Диагностика системы лямбда-

регулирования (Головка цилиндров 2)

Двигатель продолжает работать на

2000/мин.

Индикация на -VAS 5051 A-:

– Для перехода к „Группе индикации 038“

коснуться ↑ -Клавиши.

– Проверить показания в поле индикации -4-.

Группа индикации 038: Диагностика системы лямбда-регулирования (Головка цилиндров 2)

Поле

индикации

Индикатор на

дисплее

Индицируется Рабочий диапазон Заданное значение

4 XXXXXXXXXX Состояние

диагностики

Тест ВЫКЛ.

Тест ВКЛ.

Сист. в норме

Сист. не в норме.

Сист. в норме.

Если индицируется „Сист. не в норме“:

– Запросить память неисправностей → Символ,

определяющий позицию иллюстрации.

Если заданное значение „ Сист. в норме“ достигнуто:

– Выполнить следующий этап.

Этап 10: Диагностика лямбда-зонда после

катализатора на старение (Головка

цилиндров 1)

Двигатель продолжает работать на

2000/мин.

– Коснуться ← -Клавиши.

Индикация на -VAS 5051 A-:

1 - Ввести группу индикации, макс. значение

ввода = 255

– Набрать на клавиатуре -2-„43“ для „Группы

индикации 043“ и подтвердить ввод

касанием Q -Клавиши.

Индикация на -VAS 5051 A-:

– Проверить показания в поле индикации -4-.

Группа индикации 043: Диагностика лямбда-зондов, лямбда-зонд после катализатора на старение

(Головка цилиндров 1)

Поле

индикации

Индикатор на

дисплее

Индицируется Рабочий диапазон Заданное значение

4 XXXXXXXXXX Состояние

диагностики

Тест ВЫКЛ.

Тест ВКЛ.

B1-S2 в норме

B1-S2 не в норме.

B1-S2 в норме.

Если индицируется „B1-S2 не в норме“:

– Запросить память неисправностей → Символ,

определяющий позицию иллюстрации.

Если заданное значение „ B1-S2 в норме“ достигнуто:

– Выполнить следующий этап.

Этап 11: Диагностика лямбда-зонда после

катализатора на старение (Головка

цилиндров 2)

Двигатель продолжает работать на

2000/мин.

– Для перехода к „Группе индикации 044 “

коснуться ↑ -Клавиши.

Индикация на -VAS 5051 A-:

– Проверить показания в поле индикации -4-.

Группа индикации 044: Диагностика лямбда-зондов, лямбда-зонд после катализатора на старение

(Головка цилиндров 2)

Поле

индикации

Индикатор на

дисплее

Индицируется Рабочий диапазон Заданное значение

4 XXXXXXXXXX Состояние

диагностики

Тест ВЫКЛ.

Тест ВКЛ.

B2-S2 в норме

B2-S2 не в норме.

B2-S2 в норме.

Если индицируется „B2-S2 не в норме“:

– Запросить память неисправностей → Символ,

определяющий позицию иллюстрации.

Если заданное значение „ B2-S2 в норме“ достигнуто:

– Выполнить следующий этап.
Этап 12: Диагностика катализатора (Головка

цилиндров 1)

Двигатель продолжает работать на

2000/мин.

Индикация на -VAS 5051 A-:

– Для перехода к „Группе индикации 046 “

коснуться ↑ -Клавиши 2 раза.

– Проверить показания индикаторов в поле

индикации -2- и -4-.

Инструкция

Длительность диагностики катализатора

составляет ок. 60 секунд.

Группа индикации 046: Диагностика катализатора (Головка цилиндров 1)

Поле

индикации

Индикатор на

дисплее

Индицируется Рабочий диапазон Заданное значение

2 XXX °C Температура ОГ выше 385 °C 1)

4 XXXXXXXXXX Состояние

диагностики

Тест ВЫКЛ.

Тест ВКЛ.

Кат. В1 в норме

Кат. В1 не в норме.

Кат. B1 в норме.

1) Тестирование не начнется до тех пор, пока температура ОГ не будет находиться в пределах

заданного значения. При необходимости увеличить или уменьшить число оборотов двигателя.

Если индицируется „Кат. B1 не в норме“:

– Запросить память неисправностей → Символ,

определяющий позицию иллюстрации. Если ошибок в

памяти нет, заменить катализатор.

Если заданное значение „Кат. B1 в норме“ достигнуто:

– Выполнить следующий этап.

Этап 13: Диагностика катализатора (Головка

цилиндров 2)

Двигатель продолжает работать на

2000/мин.

Индикация на -VAS 5051 A-:

– Для перехода к „Группе индикации 047“

коснуться ↑ -Клавиши.

– Проверить показания индикаторов в поле

индикации -2- и -4-.

Группа индикации 047: Диагностика катализатора (Головка цилиндров 2)

Поле

индикации

Индикатор на

дисплее

Индицируется Рабочий диапазон Заданное значение

2 XXX °C Температура ОГ выше 385 °C 1)

4 XXXXXXXXXX Состояние

диагностики

Тест ВЫКЛ.

Тест ВКЛ.

Кат. В2 в норме

Кат. В1 не в норме.

Кат. B2 в норме.

1) Тестирование не начнется до тех пор, пока температура ОГ не будет находиться в пределах

заданного значения. При необходимости увеличить или уменьшить число оборотов двигателя.

Если индицируется „Кат. B2 не в норме“:

– Запросить память неисправностей → Символ,

определяющий позицию иллюстрации. Если ошибок в

памяти нет, заменить катализатор.

Если заданное значение „Кат. B2 в норме“ достигнуто:

– Выполнить следующий этап.

Этап 14: Диагностика клапана вентиляции

топливного бака

– Снять регулятор числа оборотов -

V.A.G 1788/10- и оставить двигатель

работать на холостом ходу.

Двигатель работает на холостом ходу.

– Коснуться ← -Клавиши.

Индикация на -VAS 5051 A-:

1 - Ввести группу индикации, макс. значение

ввода = 255

– Набрать на клавиатуре -2-„70“ для „Группы

индикации 070“ и подтвердить ввод

касанием Q -Клавиши.

Индикация на -VAS 5051 A-:

– Проверить показания в поле индикации -4-.

Инструкция

Если тестирование не начинается, или если

показание индикатора перескакивает с „Тест

ВКЛ.“ на „Тест ВЫКЛ.“ кратко нажать на

педаль газа, тестирование будет

повторено.

Группа индикации 070: Диагностика клапана вентиляции топливного бака

Поле

индикации

Индикатор на

дисплее

Индицируется Рабочий диапазон Заданное значение

4 XXXXXXXXXX Состояние

диагностики

Тест ВЫКЛ.

Тест ВКЛ.

клапан в норме

клапан не в норме

Прерывание

Клапан в норме.

Если индицируется „Клапан не в норме“:

– Запросить память неисправностей → Символ,

определяющий позицию иллюстрации. Проверить

Электромагнитный клапан 1 емкости с активированным

углем -N80- → Глава.

Если заданное значение „ клапан в норме“ достигнуто:

Этап 15 ( только автомобили, у которых код

готовности „01101101“ возвращен к

исходному): диагностика системы подачи

вторичного воздуха (Головка цилиндров 1)

Двигатель работает на холостом ходу.

– Коснуться ← -Клавиши.

Индикация ____на
